# AC57做UVC主机对接多UVC从设备说明

- 背景说明

- 传统⻔锁猫眼⽅案是前板⼀个USB UVC摄像头，后板是DV17或者DV15接收前板USB UVC图像后进⾏推屏显示或者传到WiFi模块给云端使⽤。方案示意图如下：

- 由于市场需求变化，我司推出AC57可对接多个USB UVC摄像头的方案，方案示意图如下：

- 由图可知AC57通过hub支持同时接多个USB UVC摄像头，主机端完成多个USB UVC摄像头枚举并出图。

- 方案列举与说明

- 目前具体方案支持如下：

- 1、主摄像头采用AC5715输出双码流方案（H264+H264+UAC）

- 辅摄像头采⽤5316/5225 单MJPEG码流方案UVC⽅案

- 方案示意图如下：

- 当使用方案1时，由于AC57 H264编解码不能同时进行，当主摄像头进行H264解码屏显显示时，就没有办法对辅摄像头的MJPEG码流进行解码重编码H264，导致WiFi图传只能一路传H264,一路传MJPEG。

2、主摄像头采用AC5715输出双码流方案(mjpeg+H264+UAC)

辅摄像头采⽤5316/5225 单MJPEG码流UVC⽅案

- 方案示意图如下：

- 当使用方案2时，由于主摄像头的第一路码流为MJPEG，所以当屏显选择第一路码流解码显示时，辅摄像头的MJPEG码流还可以进行解码重编码H264，WiFi图传就可以传两路H264码流。

- 3、主摄像头：5316/5225 单MJPEG码流UVC⽅案带UAC功能

- 辅摄像头：5316/5225 单MJPEG码流UVC⽅案

- 方案示意图如下：

- 当使用方案3时，由于主辅摄像头的码流都为MJPEG，所以当屏显的mjpeg解码显示时，主辅摄像头的MJPEG码流还可以进行解码重编码H264，WiFi图传就可以传两路H264码流。

- AC57 配置UVC从机说明

- 软件版本

- 基于gitlab 版本如下：

- f2a89293560529e9d1df408bc809365efcbd9a04

- 修改说明

从机使用工程 AC57XX_CAR_CAMERA.cbp:

- 特别是在板级配置文件中，将从机USB设置为2.0协议

- UVC码流输出格式选择,SDK已使用相关宏进行配置，在app_config.h中，选择从机码流输出格式即可。

- 注：新版本sdk中，根据从机的功能组合，增加了宏控制，客户只需要简单配置宏，就可以完成从机功能的配置，需要注意的是双h264的从机，在主机枚举时将占据两个UVC号，如果第一路占据UVC0，那么第二路将占据UVC1。

- 在usb_app.c中设置uac只保留16000采样率，这个务必修改，当然也可以采用8000采样率，可以降低，但是不能提高。

- 在usb_cam_h264.c中，增加强制I帧设置，动态帧率设置，动态码率设置

- 1、强制I帧设置

- 针对双H264方案，强制I帧的指令是分开的，需要第一路执行强制I帧的指令，则需要调用video0_rec_get_iframe1,需要第二路执行强制I帧的指令，video0_rec_get_iframe2。

- 2、动态帧率设置

- 针对双H264方案，动态帧率的指令是分开的，需要第一路执行动态帧率的指令，则需要调用video0_rec_set_dr函数,需要第二路执行动态帧率的指令，video0_rec_set_dr2函数。

- 3、动态码率设置:

- 针对双H264方案，动态帧率的指令是分开的，需要第一路执行动态帧率的指令，则需要调用video0_rec_set_abr函数,需要第二路执行动态帧率的指令，video0_rec_set_abr2函数。

- 在usb_cam_h264.c中的usb_video_h264_event_handler函数中接收来自UVC主机的自定义扩展指令并调用对应的接口执行动作。

- 发送实例请参考video_rec.c中video3_stream_cmd_test函数

- 使用PotPlayer 64 bit验证功能

- 注：双路码流都能成功出图并且码率接近设置的值，即功能正常。

- AC57 配置UVC主机接收多UVC从设备功能

- 软件版本

- 需要基于gitlab版本修改，版本如下：

- f2a89293560529e9d1df408bc809365efcbd9a04

- 修改说明

- 由于多uvc从设备的码流已对接到录像写卡的流程中，所以每增加一个uvc设备板级中需要新增一个uvc_data，如果板级中少了这个配置会导致功能异常，请客户务必注意。

- 在app_config.h启用主机接收多uvc从设备码流配置

- 选择网络视频流来自于哪一个uvc设备：

- 注：本示例只发送一路视频流到网络中，实际使用可根据需要自行选择。

- 针对video3的屏显启停，新增video3_disp_start，video3_disp_stop函数，其中subid和id表示的就是uvc的设备号，如下图所示：

选择屏显画面来自于哪一个uvc从设备

注：目前最多支持4个uvc从设备，按上线顺序分别为uvc0、uvc1、uvc2、uvc3,其中uvc0占据设备号3.0 - 3.4,uvc1占据设备号3.5-3.6，uvc2占据设备号3.7-3.8，uvc3占据设备号3.9-3.A。

下面根据不同方案屏显设备选择进行举例：

- 1、主摄像头采用AC5715输出双码流方案（H264+H264+UAC）

- 辅摄像头采⽤5316/5225 单MJPEG码流UVC⽅案

- 方案示意图：

- 我们先假定主摄像头必须先于辅摄像头上线，AC5715 占据UVC0和UVC1,辅摄像头 5316/5225占据UVC2，那么显示设备只能选择为UVC0 & UVC2。

2、主摄像头采用AC5715输出双码流方案（mjpeg+H264+UAC）

辅摄像头采⽤5316/5225 单MJPEG码流UVC⽅案

- 方案示意图：

- 我们先假定主摄像头必须先于辅摄像头上线，AC5715 占据UVC0和UVC1,辅摄像头 5316/5225占据UVC2，可以选择为UVC0 & UVC2。

- 3、主摄像头：5316/5225 单MJPEG码流UVC⽅案带UAC功能

- 辅摄像头：5316/5225 单MJPEG码流UVC⽅案

- 方案示意图：

- 我们先假定主摄像头必须先于辅摄像头上线，5316/5225占据UVC0,辅摄像头 5316/5225占据UVC1，那么显示设备可以选择为UVC0 & UVC1。

- DV17 对接多UVC设备主机sdk 讲解

- UVC设备录像保存文件说明

- 目前UVC设备录像保存文件，区别于以往的就是所传递的设备号不同，按照前述说明，目前第一路需传3.0到3.4，第二路需传3.5-3.6。第三路需传3.7-3.8，第四路需传3.9-3.A.所以客户需要录像录那一路就传那一路的设备号既可以，设备号传如下图所示：

- 关于获取视频帧和音频帧讲解

- 有两种方式可以取视频帧，第一种是通过启动录像的方式，另外一个是通过直接打开uvc设备获取视频帧，这里建议采用第一种方式，可以同时获取到音视频帧。

下面针对第一种取帧方式说明

- 可以参考这个测试函数user_net_video_recx_start，其中uvc_id表示要录哪一个uvc设备，is_stream = 1表示不存卡录像，is_stream = 0表示不存卡录像。

- 这个测试函数功能主要是启动任意一路uvc设备录像，并将可选择保存成文件或者视频帧回调到以下接口：

- 第二种方式可以参考apps\ipc_doorbell\uvc_h264_stream.c中的方式，如果没有，看一下其他工程有没有把这个文件获取过来就行，但是这个方式不经过封装器，没办法保存成录像文件，建议采用第一种方式。

- 关于AC57对接云平台说明

- 如果客户使用小草平台对接可以直接使用IPC_DOORBELL工程，如果客户采用其他平台，则需要使用wifi_car_camera工程，对接过程可以参考借鉴IPC_DOORBELL工程。

- 一般平台对接可以总结为以下三步：

- 平台库初始化与平台连接

- 这一步一般需要先提供工具链给到平台方，由平台方将他们的代码编译成库，并且编译连接通过,调用平台库初始化并完成平台连接后，当前操作完成。

- 获取AC57的音视频帧

- 这一步可以参考本文档中关于如何获取音视频帧的说明，建议采用启动录像的方式获取音视频帧

- 完成相关功能对接

- 这一步根据平台方的对接文档，完成各个功能模块的对接，最终完成整个平台的接入。

- 关于UVC扩展单元请求指令发送

AC5715 UVC从机接收到主机发送过来扩展指令的处理函数如下：

- 主机发送扩展指令的参考函数如下：

- 注：由于篇幅有限，请对照sdk查看video3_stream_cmd_test函数。

- 关于拍照功能说明和旋转说明

以下这个测试函数完成录像中抓拍功能，抓拍功能即拍照需要先启动录像。

注：受限于篇幅，请在sdk中查看该函数

以下两个函数，客户可以根据需求对抓拍是否需要进行软件旋转进行自定义。

- 注：如果是接双h264的uvc设备，由于AC57只有一个H264解码模块，导致只能解码一路H264的码流，而拍照功能需要先把H264解码为YUV，然后再进行拍照，导致第一路和第二路的拍照功能都需要依赖于屏显这一路。

- 关于采用原有测试代码进行功能验证说明

- 测试功能代码说明：

- 注：由于篇幅有限，更多内容请参照sdk。

- 常见问题

- uac声音异常

- 如果app声音异常，多数是由于从机采样率不对导致，建议从机采样率只留下一个16000采样率即可。

- 开启旋转后，内存不足优化

- 减小录像帧buf的大小，到内存足够使用，但是要客户评估测试好，一般码流大的那一路buf设置大一点，码率小的那一路帧率设置小一点

- 主辅摄像头区分问题

- 一般hub芯片会按照port0-portx或者portx-port0的顺序依次进行枚举，但是这个方式存在一定兼容性问题，需要客户根据不同hub芯片自行确定是否具备这种特性。

- 为了解决不同hub上线顺序兼容性问题，我们提供了usb底层获取port编号的接口，可以获取uvc摄像头是接在hub的port上，方便客户区分主辅摄像头。

- 数字0、1、2依次代表uvc0、uvc1、uvc2，如果uvc0和uvc1组成双码流的话，获取到的port号是一样的。

- 珠海市杰理科技股份有限公司

- 2023年06月26日